| № | Функциональные, количественные и качественные характеристики приобретаемого товара | Требуемая функция и (или) величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматический авторефрактокератометр URK-700А | 1 штук |
| 1. | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |  |
|  | Непрерывная рефрактометрия и кератометрия (режим R/K) | Наличие |
|  | Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим KER) | Наличие |
|  | Режим измерения кривизны контактных линз (режим CLBS) | Наличие |
|  | Автоматическое измерение межзрачкового расстояния | Наличие |
|  | Режим для измерения диаметра роговицы (режим SIZE) | Наличие |
|  | Ручной или автоматический режим срабатывания измерения | Наличие |
|  | Измерение на искусственном хрусталике (режим IOL) | Наличие |
|  | Режим ILLUM с подсветкой зрачков или линз используется для пациентов с катарактой, при которой наблюдаются царапины роговицы. Также доступны измерения рефракции. | Наличие |
| 2. | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
|  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие (Копия при поставке) |
|  | Декларация о соответствии | Наличие (Копия при поставке) |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие (Копия при поставке) |
|  | Модель, Производитель | Авторефрактокератометр URK-700A c принадлежностями «ЮНИКОС КО. ЛТД.», Корея. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Паспорт (формуляр) | Наличие |
|  | Срок гарантии, со дня продажи Заказчику. | Не менее 12 месяцев |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
|  | РЕФРАКТОМЕТРИЯ |  |
|  | Вертексное расстояние (VD) | 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 мм |
|  | Сфера (SPH) | -25.00 ~ +22.00 дптр (VD 12мм) Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр |
|  | Цилиндр (CYL) | 0/00 ~ ±10/00 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр |
|  | Оси (АХ) | 1 ~180º Шаг: 1º |
|  | Форма цилиндра | -, +, +/- |
|  | Межзрачковое расстояние (PD) | 10 ~ 85 |
|  | Минимальный диаметр зрачка | Ø 2.0 мм |
|  | КЕРАТОМЕТРИЯ |  |
|  | Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм Шаг: 0.01 мм |
|  | Рефракция роговицы | 33.00 ~ 67.50 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр |
|  | Астигматизм роговицы | 0.00 ~ -15.00 дптр Шаг: 0.05/0.12/0.25 дптр |
|  | Оси | 1 ~180º Шаг: 1º |
|  | ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА РОГОВИЦЫ |  |
|  | Диаметр роговицы | 2.0 ~ 14.00 мм (±0.5 мм). Шаг: 0.1 мм |
| 4. | ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
|  | Запоминающее устройство | 10 измерений для каждого глаза |
|  | Встроенный принтер | Термопринтер (ширина бумаги 57 мм, D не более 50мм) |
|  | Дисплей | 7.0-дюймовый, ЖК-монитор, Цветной |
|  | Операционная система | Linux |
|  | Обновление ПО прибора | USB накопитель |
|  | Язык | Поддерживает 10 языков |
|  | Перемещение подбородника | Вверх/вниз - ручное |
|  | Интерфейсы выхода | RS232C, USB, интерфейс, видеовыход. |
|  | Режим энергосбережения | От 1 до 10 минут (Шаг: 1 минута.) |
|  | Источник электропитания | Переменный ток 100V~240V. 50/60 Hz |
|  | Потребляемая мощность | 60-90 ВА |
|  | Размеры | 248 мм (ширина) х 476 мм (глубина) х 473 (высота) |
|  | Масса | 21 кг. |
| 6. | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |
|  | Авторефрактокератометр URK-700А | Наличие |
|  | Тестовый глаз | Наличие |
|  | Чехол пылезащитный | Наличие |
|  | Кабель сетевой | Наличие |
|  | Предохранители электрические (2 шт.), термобумага для принтера (2 шт.), штифты для крепления салфеток (2 шт.) | Наличие |