ОФТАЛЬМОСКОП РУЧНОЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ

ОРЗ-01

Комплект офтальмологический ручной зеркальный ОРЗ-01 (в дальнейшем комплект) предназначен для исследования глазного дна и объективного определения рефракции глаза методом скиаскопии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фокусное расстояние вогнутого зеркала, мм ___________________________________________170

Световой диаметр зеркал, не менее, мм_______________________________________________42,5

Диаметр отверстия в диафрагмах офтальмоскопов, мм __________________________________3,0-4,0

Оптическая сила двух луп должна быть 13 дптр и 20 дптр (увеличение 3,25 крат и 5 крат)

Световой диаметр луп, не менее, мм__________________________________________________30

Посадочный диаметр под пробную линзу в оправе офтальмоскопа, мм_____________________38

Габаритные размеры, не более, мм:

офтальмоскопа__________________________________________________135х55х11

лупы___________________________________________________________66х42х8

комплекта в футляре_____________________________________________180х90х50

Масса, не более, г: офтальмоскопа_____________________________________________25

лупы___________________________________________________________16

комплекта в футляре / без футляра __________________________________130/90

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Офтальмоскоп с плоским зеркалом, шт.__________________________________________1

Офтальмоскоп с вогнутым зеркалом, шт._________________________________________1

Лупа 13 дптр, шт._____________________________________________________________1

Лупа 20 дптр, шт._____________________________________________________________1

Диафрагма щелевая 5/40 мм, шт._______________________________________________1

Футляр, шт.__________________________________________________________________1

Паспорт, экз._________________________________________________________________1