Техническое задание на

Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный

АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ»

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ по КТРУ 26.60.12.119-00000726

- максимальная длительность стимула – 2 сек.

- минимальная длительность стимула – 0,2 сек.

- периметрия – статическая

- цвет стимулов – белый.

- Мониторинг фиксации по Хейль-Кракау - наличие

- расстояние до точки фиксации (не менее) – 300 мм

- диапазон измерения поля зрения 190° (± 95° от точки фиксации)

- количество светодиодов – 246, из них:

- 		Точек фиксации взгляда – 5.

- 		Точек центрального поля зрения (0-30°) – 148.

- 		Точек периферического поля зрения (40°-80°) - 93.

- цвета подсветки купола – белый, желтый, синий.

- возможность калибровки яркости стимулов.

- контроль фиксации глаза: 	- мониторинг слепых зон Heijl-Krakau;

- встроенная видеокамера (по дополнительному заказу).

- время исследования – не более 10 мин.

- методика – надпороговая.

- подключение к внешнему компьютеру - по стандартному интерфейсу USB2.0.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

-	электронный блок периметра – 1шт.;

-	блок питания – 1шт.;

-	наглазник – 1 шт.;

-	ручка пациента – 1 шт.;

-	программное обеспечение – 1 CD-диск (или флеш-накопитель);

-	паспорт – 1шт.

-       компьютер и принтер (по дополнительному заказу).

ПРОГРАММЫ

- ПАЦИЕНТ – программа для ввода данных о пациенте и архивирования результатов обследования.

- ПЕРИМЕТРИЯ –программа для определения границ и дефектов поля зрения, включает в себя подпрограммы:

1.   Гемианопсия

2.   Глаукома - назальная ступенька – левый глаз

3.   Глаукома - назальная ступенька – правый глаз

4.   Макула

5.   Периферическое поле зрения 100%

6.   Периферическое поле зрения 50%

7.   Периферическое поле зрения 30%

8.   Слепое пятно – левый глаз

9.   Слепое пятно – правый глаз

10. Тотальная периметрия 100% левый глаз

11. Тотальная периметрия 100% правый глаз

12. Тотальная периметрия 50% левый глаз

13. Тотальная периметрия 50% правый глаз

14. Тотальная периметрия 30% левый глаз

15. Тотальная периметрия 30% правый глаз

16. Центральное поле зрения 100%

17. Центральное поле зрения 50%

18. Центральное поле зрения 30%

+  Возможность составления периметрических программ врачом самостоятельно.

- КЧСМ – программа для исследования критической частоты слияния мельканий по всей области поля зрения пациента.

- СЕНСОМОТОРНАЯ РЕАКЦИЯ – программа для исследования сенсомоторной реакции при предъявлении стимула по всей области поля зрения.

- МУСКУЛТРЕНЕР – программа для тренировки мышц глаза и улучшения глазодвигательных функций.

- ЦВЕТОВАЯ КАМПИМЕТРИЯ (на экране монитора персонального компьютера).

- ВИДЕО – программа для визуального контроля за фиксацией взгляда, правильностью положения головы на подбороднике, и поведением пациента во время обследования (по дополнительному заказу).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период на ПЕРИТЕСТ – 12 мес.

Сервисная служба – есть.

ДОКУМЕНТЫ

Регистрационное удостоверение МЗ РФ – есть.